Екзамен з предмету «Протоколи віртуалізації

комп’ютерних мереж»

Шейко Р. О. КІ-25м

5.  Протокол маршрутизації  EIGRP. Алгоритм DUAL

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - це розширений протокол внутрішньої маршрутизації, який поєднує елементи дистанційно-векторних та деякі механізми, притаманні link-state протоколам. Він був розроблений Cisco (тривалий час був пропрієтарним), і пізніше отримав стандартизацію як інформаційний/відкритий формат; EIGRP використовує власний алгоритм прийняття рішень DUAL (Diffusing Update ALgorithm) для гарантування безпечного й швидкого обчислення безпеткових маршрутів.

Якщо говорити про EIGRP, то вона працює з трьома ключовими структурами даних: таблиця сусідів (neighbor table), топологічна таблиця (topology table) та таблиця маршрутизації (routing table).
• Neighbor table містить інформацію про встановлені суміжні (directly connected) маршрутизатори і використовується для відстеження стану сусідства за допомогою Hello-пакетів.
• Topology table зберігає отримані від сусідів відомості про всі відомі шляхи (Reported Distance — RD) та розраховані відстані (Feasible Distance - FD), а також статуси маршрутів (passive/active).
• Routing table містить лише «successor» - найкращі (найменш коштовні) маршрути, затверджені DUAL.

DUAL - це кінцевий автомат (finite-state machine), який виводить рішення про включення/виключення маршрутів з routing table і координує процедуру повторного обчислення маршрутів у разі змін топології.

Головна концепція - використання умови досяжності (feasibility condition): маршрут від сусіда вважається feasible successor, якщо Reported Distance (RD) цього сусіда до кінцевої мережі є строго меншим за Feasible Distance (FD) поточного successor’а. Якщо умова дотримана - такий резервний шлях гарантовано не створить петлі, і його можна негайно призначити як новий successor при відмові основного шляху. Це дає EIGRP дуже швидке переключення на резервні шляхи без широкого розсилання запитів.

Якщо після падіння лінку немає жодного feasible successor’а, DUAL переводить маршрут у стан active і ініціює процедуру розсилка запитів (query) по всім сусідам, щоб знайти нові шляхи - процес diffusing computation. У цій фазі маршрутизатори очікують відповідей (reply) від сусідів; коли всі відповіді отримані і нові шляхи знайдені (або встановлено їх відсутність), маршрут повертається в стан passive з оновленим FD/Successor. Ця узгоджена процедура гарантує відсутність петлів під час глобальної пересинхронізації.

EIGRP використовує комбіновану метрику - за замовчуванням це бандвіт (bandwidth) та затримка (delay), але метрика може включати також надійність, навантаження, MTU та інші фактори залежно від налаштувань K-значень. Ці параметри визначаються в конфігурації і впливають на розрахунок FD і RD, отже - на вибір successor/feasible-successor. В реальних мережах важливо коректно налаштовувати K-параметри та бандвіт на інтерфейсах для коректних порівнянь. 
• EIGRP дає швидке відновлення за наявності feasible successors - тому плануйте топологію з резервними шляхами, що відповідають умові досяжності.
• Моніторте topology table для виявлення active-станів (вони свідчать про проблеми) і оптимізуйте K-параметри тільки з чітким розумінням впливу.
• Пам’ятайте, що EIGRP має низку реалізаційних деталей (PDM для IPv4/IPv6 тощо), тож при переході між версіями Cisco IOS читайте документацію.

(ну, загалом - це основне по EIGRP/DUAL; якщо треба, можу додати приклади розрахунку FD/RD з конкретними числами та макетами команд CLI).

17. Структура MPLS-пакету. Інкапсуляція міток.

Основна ідея MPLS (Multiprotocol Label Switching) - замінити складні маршрутизаційні рішення на швидку перенаправку по коротких ідентифікаторах (мітках). У мережі MPLS пакет IP не маршрутизується по повній IP-таблиці на кожному вузлі; натомість йому «надягається» заголовок з міткою (label) - і приймач на основі мітки виконує прості операції push/swap/pop. RFC 3031 описує архітектуру та формат мітки.

MPLS-мітка має фіксований формат 32 біт: 20 біт - власне значення лейблу, 3 біти - Experimental (EXP, зараз використовуються для QoS/Traffic Class), 1 біт - S (Bottom-of-Stack), 8 біт - TTL. У полі S встановлюється 1 для останньої (нижньої) мітки у стеці; це дозволяє мати стек з кількох міток (label stacking), що використовується для VPN, оперування в декілька шарів і для різних операцій (наприклад, одразу передати інформацію про LSP та сервіс).

Операції над мітками на маршрутизаторах.
• Push — коли пакет входить у MPLS-домен (на PE або на початковому LSR), вузол «надягає» одну або більше міток над оригінальним IP-пакетом.
• Swap — Transit LSR читає верхню мітку, замінює (swaps) її на іншу і пересилає далі — це найшвидший варіант обробки.
• Pop — коли пакет досягає кінця LSP або перед виходом до IP-мережі, верхня мітка видаляється; якщо стек порожній — наступна обробка ведеться вже за IP. Існує також концепція implicit null (назначення, що останній LSR має просто видалити мітку, щоб дозволити кінцевому PE бачити IP-пакет).

При інкапсуляції спочатку може бути push однієї або кількох міток; після цього пакет передається в канальному рівні відповідно до середовища (наприклад, Ethernet, Frame Relay, ATM). На рівні каналу зберігається MPLS-заголовок перед IP-пакетом. При цьому TTL мітки зв’язується з TTL оригінального IP (можливі варіанти копіювання/не копіювання), а EXP-біти використовуються для маркування QoS/DSCP-значень у мережі.

Стек міток дозволяє «закладати» інформацію на кількох рівнях: зовнішня мітка може вказувати на маршрут до певного egress-PE (transport label), внутрішня - на VPN-ідентифікатор (VPN label). Це дозволяє компактно інкапсулювати сервісні вимоги та одночасно використовувати загальну транспортну інфраструктуру. Такий підхід широко використовується в MPLS-VPN (L3VPN) та в MPLS-TE.

Зверніть увагу на короткі практичні зауваження:
• При проектуванні MPLS-ресурсів треба планувати LSP-топологію, резервування й політики QoS (EXP).
• Розуміти, коли використовувати implicit/null для оптимізації останнього хопа.
• Перевіряти сумісність TTL/EXP/DSCP між доменами при інтеграції.